微机原理复习

计算机系统概述

内存？外存？

（1）内存：包含RAM，ROM，CACHE。性质：易失性（ROM不易失）。Cpu直接访问。速度快，容量小，价格高
（2）外存：包括磁盘，光盘等，非易失性。不能被cpu直接访问。速度慢，容量大，价格低。

（3）拓展（第六章）：RAM：随机读写存储器

ROM：只读存储器

冯诺伊曼结构：

- 计算机：运算器，存储器，控制器，输入设备，输出设备

- 指令和数据均以二进制表示，程序和数据放在同一存储器，指令按顺序存放，计算机以运算器为中心

（2）冯诺伊曼的计算机以运算器为中心，现代计算器以存储器为中心。

存储程序控制：编好的程序事先存入，然后执行

衡量计算机系统指标：

字长，内存容量，运算速度（MIPS（百万条指令/s）million I instruction per second）,时钟频率

| 简述计算机系统的组成 | 硬件系统 + 软件系统；硬件包括 CPU、存储器、I/O；软件包括系统软件和应用软件 |
| --- | --- |

微型计算机系统基础

计算机为什么采用二进制？二进制有什么特点

- 二进制物理上容易实现：0低电平，1高电平

- 二进制便于编码计算

- 10与逻辑中真假对应

什么是指令，指令系统，程序

指令是对计算机的命令，指令系统包含所有的指令，程序则是指令的有序集合，可以执行程序达到目标。

汇编语言，汇编程序，机器语言

机器语言是计算机可以直接读懂的指令/程序；汇编是用约定的文字、符号数字来表示不同的指令

应用题：补码，8421bcd码，二进制十进制八进制十六进制；地址首尾计算（注意末尾-1）。ASCII-> CR（13），换行（10），空格（32），其余用 ‘0’,’a’,’A’表示即可。

ASCII：

CR：13；LD：10；SPACE：32；0:30H；A：41H；a：61H

8086

地址

- 字：16位，字节8位；寻址能力：1MB

8086约定字读取从偶地址开始读为规则字。

读取方案：

字节：～BHE=0，A0=1读奇地址，反之偶地址

字：

若读规则字：～BHE=0，A0=0

不规则字：本质上是读俩次字节，先读奇地址再偶。

- 存储器分段存储：

段地址*10H+偏移地址，实现读20位物理地址（真实存储器的地址）
逻辑地址 段地址：偏移地址，物理地址：真实物理空间地址

组成

BIU：负责存储器与IO口信息读写，获取指令并排队

EU：从指令队列取出指令，执行。

寄存器结构

FLAGS：控制标志：DF，TF，IF，其他为状态标志

程序中，状态标志位反应当前运算和操作结果的状态调节。而控制标志位用来控制cpu操作

工作周期

T1传输地址，T2T3T4传输数据，Tw等待，Tw插入在t3，t4中

问：8086为什么采用数据线和地址线复用，因为时序规定号了，因此可以复用

中断

（1）可屏蔽INTR：IF=0则屏蔽
不可屏蔽NMI

优先级：

- 软件中断除了单步中断

- NMI

- INTR

- 单步中断

（2）中断向量表，每个中断指令占4B，256个，总共1KB空间。依据中断类型码查找；

中断向量是中断服务程序的入口地址，由 CS 和 IP 组成，共 4 个字节。

8086 的中断向量表位于内存最低 1KB，即 00000H 到 003FFH。每个中断类型号对应一个中断向量，中断类型号为 n 时，其中断向量地址为 4n。

当 CPU 响应中断时，会根据中断类型号到中断向量表中取出对应的 CS 和 IP，然后转去执行相应的中断服务程序。

- 中断处理操作：

  - 发送中断请求信号

  - 检查IF

  - 执行：

将FLAGS压入，清空IF和TF。保护断点：压入CS和IP；读取中断类型号，找到中断程序入口；执行程序；返回

最小工作与最大工作状态

MN/～MX切换最小最大工作状态

会使用：

最小工作状态：A0-A19
					读：～RD，写：～WR，存储器读/IO：M/～IO

～BHE。

DT/～R：控制传输信号方向，1发送

ALE：地址锁存信号：T1时有效

～DEN：数据选通信号（允许传输）

最大工作模式：A0-A19，S0-S2供8288翻译

IO读写：～IORC，～IOWC

存储器读写：～MRDC，MWTC

区别：最小工作模式，8086直接产生全部总线控制信号和命令输出信号，并提出访问总线的逻辑信号。最大工作模式：通过8288读区8086的状态信号，输出读写控制命令，实现最佳系统性能

IO编址方式：单独编址

8086复位后：

IP，DS，SS，ES，指令队列全0，CS全1.处理器从FFFF0H开始

总线数据为什么要对部分地址线锁存，用什么信号锁存

由于8086AD0-16是地址数据分时复用的，因此需要ALE电平锁存信号，将在T1传输的地址线信息锁存。

8086 与慢速外设交换数据时，为什么要插入等待周期 Tw？

8086 的总线周期一般由 T1、T2、T3、T4 组成。

当存储器或外设速度较慢，不能在规定时间内完成数据传送时，就需要通过 READY 信号通知 CPU 等待。

如果 READY 无效，CPU 会在 T3 和 T4 之间插入一个或多个等待周期 Tw。

插入 Tw 的作用是延长总线周期，使慢速外设有足够时间完成数据准备或接收，从而保证数据传送正确。

寻址方式与指令系统

寻址方式！！！

立即寻址 MOV AX，251，相当于立即输入了结果。

寄存器寻址 MOV AX，BX 把BX的内容放进AX

存储器寻址

直接寻址 MOV AL，Table+2相当于把table+2的地址内容读取给AL

寄存器间接寻址 MOV AX，[BX], 相当于BX保存了一个地址，接下来用这个地址去寻找那个地址中的内容给AX

寄存器相对寻址 MOV AX,Table[SI],相当于c语言数组的下标,Tabley已知，加一个寄存器保存的

基址加变址寻址 MOV AX，[BX+SI]，与上一个不一样，这个是俩个寄存器，没有已知。

相对基址加变址寻址，MOV AL，TABLE[BX][SI]，1+1等于2，但是名字不一样

注意上述的间接寻址，都是只能用BX，BP，SI，DI

IO寻址：
IN AL，DX

OUT DX，AL

指令系统！！！

会用：

MOV，PUSH，POP（PUSH让SP自减）

LEA 保存相对地址

XCHG DST，SRC

ADD，INC，SUB，DEC，CMP基础

MUL有符号数的乘法，IMUL无符号数

ADC，SBB带进位/借位的计算

调整指令：

DAA，DAS：压缩BCD（字节存储的BCD码）加法减法后调整为BCD

AAA，AAS：非压缩同理

AND，OR，XOR，TEST，NOT

SAL SAR：算数右移，不改变符号，除2
	SHR，SHL，逻辑左移/右移

ROL，ROR，小循环，出来再进去
	上述CF都保存排出来的

RCL，RCR，大循环，相当于CF加进去，变成循环（注意循环量是CL）

REP，REPE，REPNE搭配使用，均循环cx次：
		MOVSB，CMPSB，SCASB；MOVSW，CMPSW，SCASW

字节和字。DS：SI起点，ES：DI终点；AL作为中间量

JMP：
		JC：CF
		JS：SF
		JO：OF

JZ：ZF

JP：PF

无符号比较：
			JA：ABOVE

JB：below

有符号：
			JG：greater
			JL：lower

LOOP：

LOOP

LOOPE

CALL：

调用您的函数。
	RET ：回来吧～

标志位清理：
		CLC清cf，CLD清df，NOP延时一下

STC CF1，STD DF1

MOV DX，字符串偏移，$结尾

AH，09H

段内间接寻址：

JMP WORD PTR 存储器寻址方式

JMP FAR PTR 
		JMP DWORD PTR

会读：

XLAT！ AL<-(BX+AL)，类似读取表格的第AL个

AAM，AAD

| 访问类型 | 默认段寄存器 |
| --- | --- |
| 取指令 | CS:IP |
| 堆栈操作 | SS:SP |
| 一般数据访问 | DS |
| BP 作基址 | SS |
| 串操作源串 | DS:SI |
| 串操作目的串 | ES:DI |

| 简述汇编语言的特点 | 面向机器；效率高；可直接控制硬件；程序可读性比机器语言好；但可移植性差、编程复杂 |
| --- | --- |
| 为什么汇编程序通常比高级语言程序效率高 | 汇编指令接近机器指令，可精确控制寄存器、内存和 I/O；减少不必要的中间代码和编译开销；但开发效率低 |
| 简述机器语言、汇编语言、高级语言区别 | 机器语言为二进制指令；汇编语言用助记符表示机器指令；高级语言更接近自然语言和算法描述 |
| 简述寻址方式的意义 | 指令中说明操作数所在位置或获得操作数的方法；决定 CPU 如何取操作数 |
| 简述立即寻址和直接寻址区别 | 立即寻址操作数直接写在指令中；直接寻址指令中给出内存偏移地址，操作数在内存中 |
| 简述寄存器寻址和寄存器间接寻址区别 | 寄存器寻址操作数在寄存器中；寄存器间接寻址时寄存器中存的是偏移地址，操作数在内存中 |
| 简述基址、变址、基址变址寻址 | 基址用 BX/BP；变址用 SI/DI；基址变址用基址寄存器加变址寄存器形成有效地址 |

汇编语言

用第四章的东西。

MOV 4CH

INT 21H结束

MOV AH，09H字符串输出

MOV AH，0AH输入

DX保存偏移量

半导体存储

分类

存储介质：半导体：体积小功耗低，存取效率高。易失性

磁介质：非易失性

光盘：非易失性，可靠，可互换

存取方式：
			RAM：随机存储器（random access Memory）

ROM：只读存储器，不能重新写入：存放固定不变差程序、常数、汉字字库

分级存储结构

存储器分级结构是把不同速度、容量和价格的存储器按层次组成一个系统，一般包括寄存器、Cache、主存和外存。

存储性能指标

存储器容量：存储器单元数*位数：1K*8=1KB

存取周期：完整实现读出或写入的时间

功耗

可靠性

集成度：描绘构成相同容量存储器的芯片数量

SRAM

考察：连线（位扩展和字扩展如何到达指定的存储空间）

注意事项：

单一2114 1K*4位

6264:8K*8位

和8086连接：

A0～A19

D0～D8:数据线

～CS选中芯片

最小工作模式：
				M/～IO选中存储器

～WR写，～RD读；与2114的～WE连接，～WE状态和～WR一样，6264以～OE为读状态

最大工作模式：
				S0—S2接8288，～MWTC写，～MRDC读

DRAM：动态随机存取存储器

与SRAM区别：DRAM因为使用电容稳定存储信息，而电容会随时间电压流失，所以需要刷新存储信息，才能保存数据。刷新以行为单位操作。刷新同时读写则仲裁。

共同：均有易失性

DRAM：价格便宜，速度慢，容量大，用于做主存储器；SRAM做cache，速度快

ROM

分类：MROM（Masked ROM）：制成后无法更改

PROM（Programmed ROM）：可编程只读存储器，用户只能写一次

EPROM（Erasable Programmed ROM）：用紫外线照射清除整片数据，然后再写入

EEPROM（Electrically Erasable Programmed ROM）：可以以字节为单位擦写

Flash Memory：快版EEPROM，但是只能分块/全片擦出

| 大批量生产，程序永远不变 | MROM | 成本最低，出厂写死 |
| --- | --- | --- |
| 小批量产品，程序只需要写入一次 | PROM | 用户可一次性写入，之后不改 |
| 开发调试阶段，需要反复擦写，但不频繁 | EPROM | 可擦可写，但紫外线擦除麻烦 |
| 设备运行中需要少量参数经常修改 | EEPROM | 可电擦写，支持字节级修改 |
| 需要大容量、较快擦写，如 U 盘、BIOS、SSD | Flash | 块擦除，容量大，速度快，成本低 |

| 简述存储器分级结构及优点 | 寄存器、Cache、主存、外存逐级构成；速度逐渐降低，容量逐渐增大，成本逐渐降低；兼顾速度、容量、成本 |
| --- | --- |
| 简述 RAM 和 ROM 的区别 | RAM可读写，一般易失；ROM通常只读或少量改写，非易失；RAM作主存工作区，ROM存放固化程序 |
| 简述 SRAM 和 DRAM 的区别 | SRAM用触发器，速度快、无需刷新、成本高；DRAM用电容，容量大、成本低、需刷新 |
| 简述存储器扩展的基本方法 | 位扩展增加数据位宽；字扩展增加存储单元数量；字位扩展同时增加容量和位宽 |
| 简述存储器地址译码的作用 | 根据高位地址线产生片选信号，使 CPU 访问指定存储芯片；避免地址冲突 |
| 简述全译码和部分译码区别 | 全译码使用全部相关高位地址线，地址唯一；部分译码只使用部分高位地址线，电路简单但可能产生地址重叠 |
| 简述 Cache 的作用 | 利用程序局部性，在 CPU 和主存之间加入高速缓存，提高访问速度，缓解 CPU 与主存速度不匹配 |

输入输出技术

为何需要？

各自外围设备间差异明显，输入输出方式与具体设备无关。

程序控制方法

基本方法：

程序实现：程序查询，中断控制

硬件实现：DMA，通道，外围机

无条件传送方式：简单外设作为输入输出设备，前提：外设时刻已经就绪，适合信号变化很缓慢的情况，传送频率低

程序查询方式：不断查询外设的状态，缺点：cpu要被占用较多时间。优点：程序简单，硬件简单。

流程：
		启动外设->读外设状态->若准备好->传送数据->完成

中断控制方式：外设准备好了主动向cpu发送信号，提高cpu利用率，使cpu外设同时工作，适合低速，随机事件外设

中断判别优先级方式：

软件查询：读取中断请求触发器状态，然后按照优先级条件判别

硬件判别：例如使用比较器，比较当前执行中断和下一条的优先级顺序

外设接口通外设之间的信息

信息通过接口传输，传输时cpu，外设之间的电路，协调外设和cpu

数据信息：OUT输出，IN输入，包含的是数据

控制信息：控制外设

状态信息：外设的工作状态

接口编码方式

I/O 端口有两种编址方式：统一编址和独立编址。

统一编址是把 I/O 端口和存储器放在同一个地址空间中，访问 I/O 端口可以使用访问存储器的指令，指令形式比较灵活。但它会占用一部分存储器地址空间。

独立编址是 I/O 端口和存储器分别使用不同的地址空间，访问 I/O 端口要用专门的输入输出指令，如 IN、OUT。它不占用存储器地址空间，但指令种类相对较少。

常用接口芯片

并行通信与串行通信

直观：并行就是多根线，一次传多位

串行就是一根线，分时序传递信号

并行，通信线多，成本高，适合近距离

串行适合网络传输数据

注意：在计算机内部都是并行通信传递

IO接口电路应该包含什么

和普通接口芯片差别：多种工作方式，可编程

- 数据端口

- 控制寄存器，状态寄存器

- 中断控制逻辑

- 地址译码器

- 读写控制逻辑

8255！

结构：～CS选中，～RD读，～WR写，A0，1；DB数据线

内部结构：A组8个端口

B组8个

C组上4，下4

具体实现：
		A1，A0=00选中A，01选中B，10选中C，11写控制寄存器

控制方式0：

控制字：

D7    D6   D5        D4      D3     D2       D1     D0

- 端口A方式 端口A 端口C高位 端口B方式 端口B 端口C低

00:方式0..       1输入，0输出

D7    D6 -D4      D3 -D1           D0

- X			选择PC端口   1:Set。0:Reset

三个方式工作差别：

方式0：基本输入输出

方式1:能握手，握手输入输出

方式2:cpu能传输数据给外设，外设也能给cpu

8255A 是一种可编程并行 I/O 接口芯片，用于 CPU 和外设之间的并行数据传送。

8255A 有三个 8 位并行端口：A 口、B 口和 C 口。其中 C 口还可以分成高 4 位和低 4 位分别使用。

8255A 有三种基本工作方式：方式 0、方式 1 和方式 2。

方式 0 是基本输入输出方式，端口可以直接作为输入口或输出口使用，不需要联络信号，常用于简单外设的数据传送。

方式 1 是选通输入输出方式，需要利用 C 口的部分引脚作为联络信号，实现带握手信号的数据传送。

方式 2 是双向传送方式，主要用于 A 口，可以实现双向数据传送。

- 简述 8255A 方式 0 的特点。

8255A 的方式 0 是基本输入输出方式。

在方式 0 下，A 口、B 口、C 口可以通过控制字分别设置为输入或输出。

方式 0 不需要握手联络信号，数据直接输入或输出。

它适合连接简单外设，如开关、LED、数码管等。

方式 0 的特点是结构简单、使用方便，但不能自动完成复杂的联络控制。

- 1. 简述 8086CPU 中 BIU 和 EU 的主要作用。

8086CPU 从功能上分为 BIU 和 EU 两部分。

BIU 是总线接口单元，主要负责形成 20 位物理地址，完成取指令、读写存储器和 I/O 端口等总线操作，并把取来的指令放入指令队列。

EU 是执行单元，主要负责从指令队列中取出指令，进行译码和执行，完成算术逻辑运算，并根据运算结果修改标志寄存器。

BIU 和 EU 可以并行工作，从而提高 CPU 的执行效率。

- 2. 简述 8086 物理地址的形成方法，并说明采用段地址和偏移地址的原因。

8086 有 20 根地址线，可以寻址 1MB 存储空间，但内部寄存器是 16 位的，不能直接表示 20 位地址。

因此 8086 采用段地址和偏移地址形成物理地址。

公式为：

物理地址 = 段地址 \times 10H + 偏移地址

也就是段地址左移 4 位后，再加上偏移地址。

采用这种方式可以用两个 16 位地址形成 20 位物理地址，扩大寻址范围，也便于程序按段进行管理。

- 3. 简述 CF 和 OF 标志位的区别。

CF 是进位标志，主要用于无符号数运算。

加法最高位产生进位，或减法最高位产生借位时，CF 置 1，否则为 0。

OF 是溢出标志，主要用于有符号数运算。

两个同号数相加，结果符号与原来相反时，或者两个异号数相减结果符号异常时，OF 置 1。

所以，CF 反映无符号数是否超出范围，OF 反映有符号数是否溢出。

- 4. 简述 8086 的最小工作方式和最大工作方式的区别。

8086 有最小工作方式和最大工作方式，由 MN/MX 引脚决定。

最小工作方式用于单处理器系统，8086 自己直接产生主要的总线控制信号，如 RD、WR、M/IO 等，硬件结构比较简单。

最大工作方式用于多处理器或协处理器系统，8086 输出状态信号，由总线控制器 8288 产生存储器读写、I/O 读写等控制信号。

所以，最小方式适合单 CPU 系统，最大方式适合较复杂的多处理器系统。

- 5. 简述 8255A 方式 0 的特点。

8255A 的方式 0 是基本输入输出方式。

在方式 0 下，A 口、B 口和 C 口可以通过控制字分别设置为输入或输出。

方式 0 不需要握手联络信号，数据可以直接输入或输出。

它适合连接简单外设，如开关、LED、数码管等。

方式 0 的特点是结构简单、使用方便，但不能自动完成复杂的联络控制。

- 1. 请描述 8086 微处理器的寄存器结构，并解释其主要寄存器的作用。

8086 的寄存器主要包括通用寄存器、段寄存器、指针和变址寄存器、指令指针寄存器和标志寄存器。

通用寄存器有 AX、BX、CX、DX，主要用于存放数据和参与运算。其中 AX 常作累加器，BX 常作基址寄存器，CX 常作计数器，DX 常用于 I/O 端口地址和乘除法运算。

段寄存器有 CS、DS、SS、ES，分别表示代码段、数据段、堆栈段和附加段的段地址。

指针和变址寄存器有 SP、BP、SI、DI，SP 指向栈顶，BP 常用于访问堆栈，SI 和 DI 常用于变址寻址和串操作。

IP 为指令指针寄存器，存放下一条指令的偏移地址。FLAGS 为标志寄存器，用于反映运算结果状态和控制 CPU 工作。

- 2. 请描述汇编语言的特点，并解释为什么汇编程序比高级语言程序运行效率更高。

汇编语言是一种面向机器的低级语言，与 CPU 指令关系密切，可以直接操作寄存器、存储器和 I/O 端口。

它的特点是执行速度快、占用存储空间少、能直接控制硬件，但可读性和可移植性较差，编程比较复杂。

汇编程序效率高，是因为汇编指令和机器指令基本一一对应，程序员可以直接控制硬件资源，减少了高级语言编译后产生的额外指令和运行开销，所以运行速度通常更快。

- 3. 请解释什么是中断向量，并描述其在 8086 微处理器中的作用。

中断向量是中断服务程序的入口地址，由 CS 和 IP 组成，共 4 个字节。

8086 的中断向量表位于内存最低 1KB，即 00000H 到 003FFH。每个中断类型号对应一个中断向量，中断类型号为 n 时，其中断向量地址为 4n。

当 CPU 响应中断时，会根据中断类型号到中断向量表中取出对应的 CS 和 IP，然后转去执行相应的中断服务程序。

- 4. 简述 8086 汇编语言中立即寻址方式和直接寻址方式的区别，并各举一例说明。

立即寻址方式是指操作数直接写在指令中，操作数本身就是一个常数。

- 5. 简述存储器分级结构的实现原理及其优势。

存储器分级结构是把不同速度、容量和价格的存储器按层次组成一个系统，一般包括寄存器、Cache、主存和外存。

它的实现原理主要是利用程序的局部性原理。CPU 先访问速度快、容量小的高层存储器，如果没有找到需要的数据，再到低层存储器中寻找，并把常用数据调入高层存储器。

这种结构的优点是可以提高平均访问速度，扩大存储容量，同时降低系统成本，使存储器系统兼顾速度、容量和价格。

- 1. 简述 8086 为什么采用地址/数据总线复用？ALE 信号有什么作用？

8086 为了减少芯片引脚数量，采用地址/数据总线复用方式。

其中 AD0～AD15 在总线周期的 T1 状态传送地址，在后面的状态传送数据。

由于地址和数据分时使用同一组引脚，所以需要把 T1 状态出现的地址信息锁存下来。

ALE 是地址锁存允许信号，在 T1 状态有效，用来控制地址锁存器锁存地址信息。

这样即使 AD 线后面转为数据线使用，外部仍然可以保持稳定的地址信号。

- 2. 简述 8086 中断响应后 CPU 自动完成的主要操作。

CPU 响应中断时，先执行完当前指令，然后保护断点和现场。

8086 会把 FLAGS、CS、IP 依次压入堆栈，并清除 IF 和 TF 标志。

然后根据中断类型号查中断向量表，取出对应中断服务程序的入口地址，即新的 CS 和 IP。

接着 CPU 转去执行中断服务程序。

中断服务程序结束时执行 IRET，从堆栈中恢复 IP、CS 和 FLAGS，返回原程序继续执行。

3. 简述

CALL

、

RET

- 与堆栈的关系。

CALL 是子程序调用指令，执行时 CPU 会把返回地址压入堆栈，然后转去执行子程序。

若是段内调用，一般压入返回地址 IP；若是段间调用，则压入 CS 和 IP。

RET 是子程序返回指令，执行时 CPU 从堆栈中弹出返回地址，使程序返回到调用点后继续执行。

因此堆栈用于保存子程序调用时的返回地址，保证程序能够正确返回。

4. 简述

INT

和

IRET

指令的作用。

INT 是软件中断指令，用于产生一个指定类型号的中断。

执行 INT n 时，CPU 会保护现场，把 FLAGS、CS、IP 压入堆栈，然后根据中断类型号 n 查中断向量表，转去执行相应的中断服务程序。

IRET 是中断返回指令，用于从中断服务程序返回原程序。

执行 IRET 时，CPU 从堆栈中依次弹出 IP、CS、FLAGS，恢复中断前的断点和标志状态。

5. 简述 8086 中

PUSH

和

POP

指令的执行过程。

8086 的堆栈由 SS 和 SP 指定，栈顶地址为 SS:SP。

执行 PUSH 指令时，SP 先减 2，然后把一个字数据压入 SS:SP 指向的栈顶单元。

执行 POP 指令时，CPU 先从 SS:SP 指向的栈顶单元取出一个字数据，然后 SP 加 2。

所以 8086 堆栈按字操作，并且栈顶向低地址方向增长。

  - 7. 简述存储器位扩展和字扩展的区别。

位扩展是为了增加存储器的数据位数，也就是扩展字长。

例如用两片 1K×4 的芯片并联，可以组成 1K×8 的存储器。两片芯片共用地址线和控制线，数据线分别接低 4 位和高 4 位。

字扩展是为了增加存储单元数量，也就是扩展存储容量。

例如用多组 1K×8 芯片，通过高位地址译码分别产生片选信号，可以组成更大容量的存储器。

所以，位扩展扩展数据位宽，字扩展扩展地址范围和存储容量。

- 8. 简述存储器地址译码的作用。全译码和部分译码有什么区别？

地址译码的作用是根据 CPU 发出的高位地址线产生片选信号，选中对应的存储器芯片或接口芯片。

这样可以使不同芯片对应不同的地址范围，避免多个芯片同时占用数据总线。

全译码是使用全部相关高位地址线参与译码，每个存储单元对应唯一地址，不会产生地址重叠。

部分译码是只使用部分高位地址线参与译码，电路较简单，但可能出现多个地址对应同一芯片的情况，即地址重叠。

- 9. 简述 SRAM 和 DRAM 的区别。

SRAM 是静态随机存储器，一般用触发器保存信息。

它的速度快，不需要刷新，但集成度较低，成本较高，常用于 Cache。

DRAM 是动态随机存储器，一般用电容保存信息。

由于电容上的电荷会逐渐泄漏，所以 DRAM 需要定期刷新。它速度相对较慢，但集成度高、容量大、成本低，常用于主存。

二者都属于 RAM，一般都是易失性存储器。

- 10. 简述 ROM 的主要类型及特点。

ROM 是只读存储器，通常用于存放固定程序、常数和系统启动程序，断电后信息不丢失。

MROM 是掩膜 ROM，内容在生产时写入，用户不能修改。

PROM 是可编程 ROM，用户可以写入一次，写入后不能再修改。

EPROM 可用紫外线擦除后重新写入，适合开发调试。

EEPROM 可用电信号擦写，通常可以按字节修改。

Flash 是一种可电擦写 ROM，容量大、速度较快，但一般按块擦除，常用于 U 盘、BIOS、SSD 等。

- 11. 简述程序查询方式和中断方式的区别。

程序查询方式是 CPU 不断查询外设状态，判断外设是否准备好。如果准备好，就进行数据传送。

这种方式程序简单、硬件要求低，但 CPU 需要反复等待和查询，效率较低。

中断方式是外设准备好后主动向 CPU 发出中断请求，CPU 响应中断后转去执行中断服务程序完成数据传送。

这种方式 CPU 不需要一直等待外设，可以提高 CPU 利用率，但硬件和程序结构相对复杂。

- 8. 简述存储器的主要性能指标。

存储器的主要性能指标包括容量、存取速度、功耗、可靠性和集成度。

容量表示存储器能够存放信息的多少，常用字节数表示。

存取速度通常用存取时间或存取周期表示，反映读写一次数据所需的时间。

功耗表示存储器工作时消耗的电能。

可靠性表示存储器长期正确保存和读写数据的能力。

集成度表示单位芯片中能够集成的存储单元数量，集成度越高，相同容量所需芯片数越少。

- 10. 简述为什么计算机采用二进制。

计算机采用二进制，主要是因为二进制在物理上容易实现。

二进制只有 0 和 1 两种状态，可以用低电平和高电平表示，电路实现简单、可靠。

二进制还便于进行逻辑运算，可以和逻辑中的假、真相对应。

另外，二进制运算规则简单，适合计算机内部进行编码、存储和运算。

- 11. 简述冯·诺依曼计算机的基本思想。

冯·诺依曼计算机的基本思想是存储程序控制。

也就是把程序和数据都用二进制形式表示，并存放在同一个存储器中。

计算机工作时，按地址顺序从存储器中取出指令并执行。

冯·诺依曼计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成。

早期冯·诺依曼计算机以运算器为中心，现代计算机一般以存储器为中心。

- 12. 简述指令、指令系统和程序的区别。

指令是 CPU 能够识别和执行的操作命令，用来规定计算机完成某种基本操作。

指令系统是某种 CPU 所能执行的全部指令的集合。

程序是为完成某一任务而按一定顺序编写的一组指令。

所以，指令是基本操作单位，指令系统是所有指令的集合，程序是指令的有序组合。

- 13. 简述机器语言、汇编语言和高级语言的区别。

机器语言是用二进制代码表示的语言，CPU 可以直接执行，但人很难阅读和编写。

汇编语言用助记符表示机器指令，比机器语言容易理解，但仍然依赖具体 CPU，移植性较差。

高级语言更接近自然语言和算法描述，便于编程和移植，但通常需要编译或解释后才能执行。

一般来说，机器语言最接近硬件，高级语言最接近人的思维，汇编语言介于二者之间。

- 14. 简述微型计算机系统的组成。

微型计算机系统由硬件系统和软件系统组成。

硬件系统主要包括 CPU、存储器、输入设备、输出设备和总线等。

其中 CPU 包括运算器和控制器，负责执行指令和控制系统工作。

软件系统包括系统软件和应用软件。

系统软件如操作系统、编译程序等，应用软件是为完成具体任务而编写的软件。

- 15. 简述 I/O 接口的作用。

I/O 接口是 CPU 和外设之间的连接电路。

由于外设和 CPU 在速度、信号格式、工作方式等方面存在差异，不能直接相连，因此需要 I/O 接口进行协调。

I/O 接口可以完成数据缓冲、信号转换、地址译码、读写控制和状态检测等功能。

通过 I/O 接口，CPU 可以向外设输出控制信息，也可以从外设读取状态信息和数据信息。

- 16. 简述 I/O 接口中数据信息、状态信息和控制信息的区别。

数据信息是 CPU 和外设之间真正要传送的数据，例如键盘输入的数据或打印机输出的数据。

状态信息反映外设当前的工作状态，例如是否准备好、是否忙、是否出错等。

控制信息是 CPU 送给外设的命令，用来控制外设工作，例如启动、停止、复位或设置工作方式。

因此，数据信息用于传送内容，状态信息用于判断外设情况，控制信息用于控制外设动作。

- 17. 简述并行通信和串行通信的区别。

并行通信是一次同时传送多位数据，通常需要多根数据线。

它传送速度快，但连线多、成本高，适合近距离通信。

串行通信是按位依次传送数据，通常使用较少的信号线。

它传送速度相对较慢，但连线少、成本低，适合远距离通信。

计算机内部常采用并行通信，远距离外设通信常采用串行通信。

- 18. 简述无条件传送方式、程序查询方式和中断方式的区别。

无条件传送方式不检测外设状态，CPU 直接进行数据传送，适合总是准备好的简单外设。

程序查询方式是 CPU 不断查询外设状态，外设准备好后再进行数据传送。它程序简单，但占用 CPU 时间较多。

中断方式是外设准备好后主动向 CPU 发出中断请求，CPU 响应后再进行数据传送。它可以提高 CPU 利用率，但硬件和程序较复杂。

三者相比，无条件传送最简单，程序查询更可靠，中断方式效率更高。

- 19. 简述汇编语言程序的基本结构。

汇编语言程序一般由数据段、代码段和堆栈段等部分组成。

数据段用于定义变量、缓冲区和常数。

代码段用于存放程序指令，是程序执行的主体部分。

堆栈段用于保存返回地址、寄存器内容和临时数据。

程序中通常要用 ASSUME 指令说明段寄存器与各段之间的关系，并在程序开始时初始化 DS 等段寄存器。